DAÑO ESTRUCTURAL TORRE DE PERFORACION

Tipo de Evento:  Incidente Operacional

12/01/2018 Hora: 5:40 PM – Durante la operación de bajada de la torre de perforación, se presenta fuga en el gato hidráulico derecho, causando la caída no controlada de la torre a una altura aprox. de 15 a 20 ft del soporte sobre el que iba a descansar.  No se presentan lesiones a personas ni daños al medio ambiente.  Se presentan daños estructurales en la primera sección de la torre y en la corona.

Recomendaciones:

- Cumplir con el Procedimiento de Inspección de Integridad de todos los componentes del Rig antes de comenzar la Operación.

- Verificación y prueba de los gatos hidráulicos previo a la bajada de la torre de perforación.

- Seguir los controles establecidos para la realización del trabajo de manera segura.

Acciones inmediatas

Se realizó aseguramiento del área y parada de seguridad con todo el personal en locación.

En proceso de investigación del incidente para determinar la causas raíces.